附件1：

第二十四届浙江省大学生结构设计竞赛题目

《高空飞翔结构设计与模型制作》

1.背景

高空飞翔作为一种集惊险、刺激与观赏性于一体的现代游乐设备，自问世以来便深受广大游客的喜爱，如图1所示。它不仅是科技与创意的结合，更是结构与美学的融合，为游客带来实现飞翔梦想的切身体验。

从结构的角度看，高空飞翔设备通常由一座高大的中心塔和悬挂若干座舱的转盘结构组成。设备启动后，座舱随转盘悬臂一起逐渐旋转上升至高空，同时辅以升降、倾斜等复杂动作，营造出极强的失重感和飞行感。设备运行过程中，结构需承受自重、座舱荷载以及不断变化的向心力作用，结构设计须保证复杂动态载荷下的结构可靠性。

现实社会中，大型游乐设施在运行过程中因机械设备故障导致的人身安全事故时有发生。例如2021年，湖南省邵阳市某景区高空飞翔设备在下降过程中突发故障，导致转盘失控坠落，造成16人受伤，3人重伤，造成直接经济损失377.34万元。

赛题以此为背景，要求学生设计、制作高空飞翔设备的转盘结构，并测试其在不均匀负载下运行及突发机械故障时的安全可靠性能。

| 图1 高空飞翔游乐设施 |  |
| --- | --- |

2. 模型概述

（1）模型结构

竞赛模型为高空飞翔的转盘结构，其制作部分由若干悬臂及悬臂间的连接杆件组成，固定在组委会提供的底板上，结构形式不限。

（2）模型尺寸要求

模型结构高度限定在距底板上表面0~150mm范围内，禁止超限，外轮廓平面投影尺寸最大处半径限定为400mm ± 5mm，模型内部正中需留出58mm×58mm、倒角半径为3mm的滑块规避区，模型制作范围如图2（a）-2（b）阴影部分所示。在转盘结构最外缘（即转盘结构半径满足400mm ± 5mm处）沿圆周均匀布置8个加载绳套固定点，绳套用以悬挂砝码模拟座舱荷载，绳套固定点位置标高限定在距底板上表面0~150mm范围内，禁止超限，在半径方向绳套固定点位置限定在图2（b）所示区域范围内，相邻绳套固定点间对应圆心角限定为45°±1.5°，即相邻绳套固定点之间的水平直线距离限定为306mm±10mm，如图2（a）-2（b）所示。模型不符合上述尺寸要求者，由专家组酌情扣分。

（3）模型安装要求

组委会统一提供方孔圆环底板，圆环部分外径为150mm，厚度为15mm，正中开边长为60mm的方孔，倒角半径为3mm。转盘结构要求与底板进行可靠连接，连接区域必须在图2（c）所示的阴影范围内，不得超过边界线，禁止以任何形式借用底板侧面作为转盘结构的支撑。模型制作结束前，要求各队用棉蜡线制作8个绳套，固定在绳套固定点上，用以悬挂加载砝码；要求绳套拉直后，绳套固定点与砝码挂绳锁扣连接点（绳套与锁扣接触点）距离限定为30mm±3mm，且不得利用绳套做任何缓冲设计。

（a）前/左视图

（b）俯视图

（c）底板尺寸示意图

图2 高空飞翔转盘结构模型及尺寸示意图（单位：mm）

各参赛队不得对底板进行任何使其重量改变的处理，如刻痕、挖空、磨除等，否则视为违规作弊。不符合上述制作要求的模型将被取消加载资格。最终评判权归专家组。

3. 加载装置

加载装置由中心塔结构、滑块-平台结构、水平旋转传动装置、竖直升降提升装置、定点释放装置和缓冲装置等部分组成，如图3所示。

| （a）滑块-平台结构图 |  |
| --- | --- |
| （b）缓冲装置图 |  |
| （c）加载装置实物图 |  |
| （d）加载装置局部图 |  |
| （e）加载装置重点尺寸图 |  |
| 图3 加载装置示意图（单位：标高为m，其它为mm） |  |

- 第一级加载系统

第一级加载系统用于模拟转盘结构在不均匀荷载下启动、旋转、上升等正常运行过程中的受力行为。

该系统由中心塔结构、滑块-平台结构、水平旋转传动装置、竖直升降提升装置组成。滑块-平台结构套在中心塔结构外，能够自由竖向滑动且约束水平转动，滑块平台用于安装模型底板；水平旋转传动装置则通过左侧旋转摇柄带动中心塔结构与滑块-平台结构协同转动，传动比为2：1；竖直升降提升装置的吊绳与滑块-平台结构顶端铜柱吊耳相连，通过右侧提升摇柄控制滑块-平台结构升降。第一级加载要求选手控制转盘结构边旋转边上升，上升高度为400mm，15s内旋转不小于9圈。

- 第二级加载系统

第二级加载系统用于模拟转盘结构突发机械故障坠落、触发保护装置时的受力行为。

该系统由中心塔结构、滑块-平台结构、水平旋转传动装置、定点释放装置和缓冲装置组成。吊绳在定点释放装置处截为上下两段，由锁扣相连；锁扣断开后，上段吊绳可固定于定点释放装置上，触发定点释放装置卡扣即可解除吊绳约束、使转盘结构突然坠落；调整定点释放装置高度，并通过现场微调吊绳上的拉紧器（拉紧器重量约36.7g，具体以厂家提供为准），使设计坠落高度为200mm，即滑块-平台结构底面与缓冲器顶端的距离。缓冲装置由固定平台与两个缓冲器组成，缓冲器型号为AC1425-2，缓冲行程25mm。

转盘结构的8个绳套固定点共悬挂8个砝码，每个绳套固定点各悬挂1个。绳套固定点编号、砝码悬挂相对位置和荷载值如图4（a）-4（b）所示，相同荷载绳套固定点用同一编号，最后D1和D2为可选荷载悬挂点，其中A、B、C点悬挂砝码质量（单位为kg）分别为1.0、1.5和2.0，共悬挂6个砝码，D1和D2的荷载有三种组合：3.0kg+1.0kg、4.0kg+2.0kg和4.0kg+4.0kg，由参赛队伍提前选择，共悬挂2个砝码，分别悬挂在X1和X2的位置，所有砝码悬挂先后顺序不限。X1和X2的位置和加载旋转方向（顺时针或逆时针）在第一级加载前由专家现场指定，其中X1必须悬挂最重砝码（3.0kg或4.0kg），加载旋转方向第一级和第二级相同。

加载单钩砝码具体参数如表1所示；挂载单钩砝码的钢丝绳和锁扣质量共为10g，净长度160mm。加载装置周围布置防护网和警戒线，防止结构加载破坏时造成的人身意外伤害。

（a）绳套固定点编号 （b）砝码悬挂相对位置和荷载值

图4：绳套固定点编号和砝码悬挂相对位置

表1 单钩砝码规格及尺寸（单位：mm）

| 砝码及挂绳 | 砝码规格 | 直径 | 总高度 | 钩子高度 | 主体高度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0kg | 45 | 110 | 30 | 80 | 3 |
|  | 1.5kg | 55 |  |  |  | 2 |
|  | 2.0kg | 65 |  |  |  | 3 |
|  | 3.0kg | 78 |  |  |  | 1 |
|  | 4.0kg | 90 |  |  |  | 2 |

4. 模型制作时间及材料和工具

模型制作时间为9小时。模型结构的所有构件、连接部件均采用给定材料手工制作完成。模型制作材料由竞赛组委会统一提供（参赛队可自带小型电子秤一台，现场不提供电源）。

统一提供的模型制作材料如下：

（1）底板一个，参赛队伍不得对底板进行任何使其重量改变的处理，否则按违规作弊处理。

（2）集成竹材若干，用于制作结构模型。规格、数量和力学指标见表2和表3。竹片附带的无纺布不得提取单独使用，否则按违规处理。

（3）502胶水（30g装）3瓶，用于模型制作期间结构构件之间的连接、结构和底板之间的连接。

（4）棉蜡线（1卷68m，54.8g），单股直径约1.1mm，单股抗拉承载力约68N，弹性模量约18.5MPa。棉蜡线仅可用作绳套，不可用于结构杆件制作、节点连接与加固或提供缓冲等用途。

模型制作工具由组委会统一提供，禁止外带其他制作工具，制作工具仅用于模型制作，禁止作为模型材料使用，否则按违规作弊处理。

组委会统一提供的制作工具包括尺子、简单刀具、砂纸、剪刀、橡皮、笔等，详见附件工具列表。

随身物品在入口处寄存。模型制作和加载期间，不允许携带除图纸和小型电子秤外的任何模型制作物品入场。参赛队可自带设计详图图纸一张（图纸幅面不得超过普通A2尺寸），图纸仅用于模型制作参考，禁止用于模型制作。

表2 竹杆材规格及用量

| 竹材规格 |  | 竹材名称 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹杆件 | 930mm×6mm×1.0mm | 集成竹材 | 40根 |
|  | 930mm×2mm×2.0mm | 集成竹材 | 30根 |
|  | 930mm×3mm×3.0mm | 集成竹材 | 30根 |
| 竹片 | 1250mm×430mm×0.2mm | 本色侧压单层复压竹皮 | 1张 |
|  | 1250mm×430mm×0.35mm | 本色侧压单层复压竹皮 | 1张 |
|  | 1250mm×430mm×0.5mm | 本色侧压单层复压竹皮 | 1张 |

表3 竹材参考力学指标

| 密度 | 顺纹抗拉强度 | 抗压强度 | 弹性模量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8g/cm3 | 60MPa | 30MPa | 6GPa |

5.模型核验

核验模型若出现以下情况之一者，判定该模型为不合格，将由专家组酌情扣分，或不予加载：

- 模型外轮廓尺寸：结构总高度、绳套固定点高度和位置、外轮廓半径、绳套固定点与砝码挂绳锁扣连接点距离等尺寸误差超出误差限值；

- 模型内轮廓尺寸：模型内轮廓尺寸未通过净空间测试，即无法套在截面尺寸为58mm×58mm、倒角半径为3mm的滑块上；

- 模型底板有打磨减重痕迹等作弊行为。

- 以上模型核验的最终解释权及评判权归专家组。

6.加载重量申报与模型称重

模型核验结束后，参赛队伍立即申报加载重量。

模型称重：模型制作前对底板进行称重；模型制作完成后对模型整体结构进行称重；模型整体结构的重量减去底板的重量，即为模型的重量。

7.加载测试

（1）加载前模型安装

参赛选手将转盘结构模型套在滑块结构外侧，使用两个蝶形螺丝将底板与滑块平台固定，将吊绳挂钩与滑块顶部铜柱吊耳连接，并连接好侧面提升摇柄装置的锁扣，同时在桌面上摆放好提前选定的8个加载砝码，安装时间控制在1分钟之内。

（2）加载环节

①参赛队员先介绍作品构思，时间控制在1分钟内，然后回答专家提问。

②第一级加载

首先，由参赛队员将提前选定的8个砝码，按照图4（a）-4（b）所示分别悬挂在转盘结构绳套固定点上，其中最重砝码（3.0kg或4.0kg）必须悬挂在专家指定的X1位置。全部砝码悬挂后，调节提升摇柄装置吊绳使缓冲器处于完全压缩的状态（此处滑块平台底面位于370mm标高处）。完成后，参赛队员及时退出安全线外。

第一级加载总时间为15s，计时开始后，左右各一名参赛队员通过摇柄控制转盘结构开始旋转同时上升（必须按专家指定方向旋转），计时计圈器同步记录时间与圈数，要求在15s内模型上升至最顶端（上升高度为400mm），同时转动不小于9圈。期间，若无专家评判加载失败，则表示加载成功，进入第二级加载环节；如模型失效则退出加载环节，第一级加载记为0分。

③第二级加载

在第二级加载准备过程中，禁止参赛选手触碰模型及加载砝码。保持第一级加载砝码布置不变，参赛选手通过提升摇柄装置吊绳把模型缓慢下降，使滑块平台底面距缓冲器顶端200mm处（此处设辅助定位工具），脱开升降吊绳锁扣，连接吊绳拉紧器与定点释放装置，同时微调拉紧器，待撤掉辅助定位工具后，再微调拉紧器使滑块平台底面距缓冲器顶端200mm处（此处设限位红线），同时通过旋转摇柄装置使最重砝码（3.0kg或4.0kg）面对评审专家一侧。完成后，参赛队员及时退出安全线外。

第二级加载总时间为20s，计时开始后，参赛队员首先操控旋转摇柄使模型旋转3圈（必须按专家指定方向旋转），时间须控制在前6秒内；旋转3圈后系统自动触发定点释放装置卡扣，模型坠落到缓冲平台上，与此同时加载队员手离开摇柄，使模型在无干扰情况下维持至20s。期间，若无专家评判加载失败，则表示加载成功；如模型失效则退出加载环节，第二级加载记为0分。

从第一级加载开始，整个加载过程时间控制在4分钟内。每超

时0.5分钟总分扣除0.5分，不到0.5分钟按0.5分钟计。

8.加载失败判别

在加载过程中，不出现如下的失效情况，则判定该次加载成功，成绩有效，最终解释权归专家组。

如果出现以下情况，则判定结构失效，终止加载，且本阶段加载成绩为0分：

- 第一级加载过程中，在15s内未完成规定上升高度或圈数；或模型加载时间未达到15s。

- 第二级加载过程中，在前6s内未完成规定圈数，没有触发定点释放装置卡扣；或模型加载时间未达到20s。

- 在加载过程中，砝码掉落、砝码触碰加载支架或桌面等非模型结构物品；或模型垮塌以致不能继续加载；

- 竞赛评委认定模型加载失效的其他情况。

9.评分规则

根据理论方案、结构设计与制作、陈述与答辩、模型加载试验等4个方面进行评分，总分为100分。凡不符合竞赛要求或参赛过程中有违规作弊行为的不再进入加载环节。

（1）理论方案（5分）

理论方案根据结构设计与理论分析的完整性、合理性、创新性评分。

（2）结构设计与制作（10分）

① 结构合理性和结构及造型创新性（5分）

② 模型制作质量与美观性（5分）

（3）陈述与答辩（5分）

① 由参赛队员简要介绍作品构思，时间控制在1分钟内。

② 现场回答专家的提问。

（4）模型加载试验（80分）

① 各参赛队模型在第一级加载阶段的承载能力记为m1，按式（1）计算：

| m1=M1M | （1） |
| --- | --- |

式中：M1为本队模型第一级加载成功的砝码总质量，质量根据参赛队伍提前申报的M1=13000g、15000g或17000g；M为本队模型的自重，单位：g。若该级加载失败，则取m1为0。

② 各参赛队模型在第二级加载阶段的承载能力记为m2，按式（2）计算：

| m2=M2M | （2） |
| --- | --- |

式中：M2为本队模型第二级加载成功的砝码总质量，质量根据参赛队伍提前申报的M2=13000g、15000g或17000g；M为本队模型的自重，单位：g。若该级加载失败，则取m2为0。

③ 模型加载得分C，按式（3）计算：

|  | （3） |
| --- | --- |

式中：—第一级加载时，所有参赛队模型加载成功的最大值；—第二级加载时，所有参赛队模型加载成功的最大值。