— 任务

设计并制作智能送药小车，模拟完成在医院药房与病房间药品的送取作业。院区结构示意如图 1 所示。院区走廊两侧的墙体由黑实线表示。走廊地面上画有居中的红实线，并放置标识病房号的黑色数字可移动纸张。药房和近端病房号（1、 2 号）如图 1 所示位置固定不变，中部病房和远端病房号（3-8 号）测试时随机设定。

工作过程：参赛者手动将小车摆放在药房处（车头投影在门口区域内，面向病房），手持数字标号纸张由小车识别病房号，将约 200g 药品一次性装载到送药小车上；小车检测到药品装载完成后自动开始运送；小车根据走廊上的标识信息自动识别、寻径将药品送到指定病房（车头投影在门口区域内），点亮红色指示灯，等待卸载药品；病房处人工卸载药品后，小车自动熄灭红色指示灯，开始返回；小车自动返回到药房（车头投影在门口区域内，面向药房）后，点亮绿色指示灯。

二 要求

  - 基本要求

- 单个小车运送药品到指定的近端病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。单个小车运送药品到指定的中部病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。

- 单个小车运送药品到指定的远端病房并返回到药房。要求运送和返回时间均小于 20s，超时扣分。

7 5  6 8

60cm

60cm

30cm

30cm

3  4

5cm

门口区域

1号病房

2号病房

药房

40cm	30cm	40cm

60cm

8  6

40cm

30cm

40cm

7  5

5cm

远端病房

60cm

30cm

中部病房

60cm

30cm

近端病房

  - 发挥部分

图 1 院区结构示意图

- 两个小车协同运送药品到同一指定的中部病房。小车 1 识别病房号装

载药品后开始运送，到达病房后等待卸载药品；然后，小车 2 识别病房号装载药

品后启动运送，到达自选暂停点后暂停，点亮黄色指示灯，等待小车 1 卸载；小

车 1 卸载药品，开始返回，同时控制小车 2 熄灭黄色指示灯并继续运送。要求从

小车 2 启动运送开始，到小车 1 返回到药房且小车 2 到达病房的总时间（不包括小车 2 黄灯亮时的暂停时间）越短越好，超过 60s 计 0 分。

- 两个小车协同到不同的远端病房送、取药品，小车 1 送药，小车 2 取

药。小车 1 识别病房号装载药品后开始运送，小车 2 于药房处识别病房号等待小

车 1 的取药开始指令；小车 1 到达病房后卸载药品，开始返回，同时向小车 2

发送启动取药指令；小车 2 收到取药指令后开始启动，到达病房后停止，亮红色

指示灯。要求从小车 1 返回开始，到小车 1 返回到药房且小车 2 到达取药病房的总时间越短越好，超过 60s 计 0 分。

- 其他。

三 说明

- 院区可由铺设白色亚光喷绘布制作。走廊上的黑线和红线由喷绘或粘贴线宽约为 1.5cm~1.8cm 的黑色和红色电工胶带制作。药房和病房门口区域指其标线外沿所涵盖的区域，其标线为约 2cm 黑白相间虚线。图 1 中非黑色、非红色仅用于识图解释，在实测院区中不出现。

- 标识病房的黑色数字可在纸张上打印，数值为 1-8，每个数字边框长宽为 8cm×6cm，将“数字字模.pdf”文件按实际大小打印即可；数字标号纸张可由无痕不干胶等粘贴在走廊上，其边框距离实线约 2cm；图 1 中标识远端病房的两个并排数字边框之间距离约 2cm。

- 小车长×宽×高不大于 25cm×20cm×25cm，使用普通车轮（不能使用履带或麦克纳姆轮等特殊结构）。两小车均由电池供电，小车间可无线通信，外界无任何附加电路与控制装置。

- 作品应能适应无阳光直射的自然光照明及顶置多灯照明环境，测试时不得有特殊照明条件要求。

- 每项测试开始时，只允许按一次复位键，装载药品后即刻启动运送时间计时，卸载药品后即刻启动返回时间计时。计时开始后，不得人工干预。每个测试项目只测试一次。

- 小车于药房处识别病房号的时间不超过 20s。发挥部分（1）中自选暂停点处的小车 2 与小车 1 的车头投影外沿中心点的红实线距离不小于 70cm。

- 有任何一个指示灯处于点亮状态的小车必须处于停止状态。两小车协同运送过程中不允许在同一走廊上错车或超车。

- 测试过程中，小车投影落在黑实线上或两小车碰撞将被扣分；小车投影连续落在黑实线上超过 30cm 或整车越过黑实线，或两小车连续接触时间超过 5s，该测试项计 0 分。

- 参赛者需自带 2 套数字标号纸张，无需封箱。

四 评分标准

|  | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 比较与选择，方案描述 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 数字识别方法，自动寻径方法 | 6 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计，程序设计 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件，测试结 果及其完整性，测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要，设计报告正文的结构， 图表的规范性 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 |  | 12 |
|  | 完成第（2）项 |  | 18 |
|  | 完成第（3）项 |  | 20 |
|  | 合计 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 |  | 23 |
|  | 完成第（2）项 |  | 21 |
|  | 其他 |  | 6 |
|  | 合计 |  | 50 |
| 总分 |  |  | 120 |